[推荐]430接收机简明操作手册. [推荐]430接收机简明操作手册 一：单星接收时的调试步骤： 1：由于本站出售的雷霆430、航科430等各款接收机已经设置好参数，新手不要随意更改参数 2：调试146度的节目，直接开机，将频道切换到HBO，按遥控器上的“INFO”键出来一个“寻星菜单”，上面有信号强度、信杂比，调整天线方位角、仰角等，直到信杂比大于6以上，越大越好。 3：调试76.5度或110.5度节目，按“FORMAT”键2秒左右切换到法国电信系统。 调试76.5 度节目可以把频道切换到东森电影，按“INFO”键出来个寻星菜单，接下就调整天线，直到信杂比大于6以上，越大越好； 调试110.5度节目可以把频道切换到110.5度的频道如CCTV-1，按“INFO”键出来个寻星菜单，接下就调整天线，直到信杂比大于6以上，越大越好； ----------------------------------------------------------------------------------------------- 一：多星接收时的参数设置（作者情况是LNB1 -110.5 LNB2-88C LNB3-76.5） （新手可以先删除机内节目参数，避免机器的出厂设置与实际接收的参数有部分差异，影响我们正常使用，老手可以直接设置） （一）：首先介绍接收146/88节目的设置： 1：正确插入各系统解密卡片，航科430机器插卡情况是： 左侧南瓜系统（146/88） 插入标有146AU的卡片，芯片向上； 右侧是法国电信系统， 插入标有76.5的84卡片，芯片向上； 后方的插槽是爱迪德系统 ，插入标有110.5的84卡片。 注意芯片向下！！！ 2：开机， 430机器开机默认的系统是南瓜 ，我们先删除146和88的参数 按MENU----接收节目-----删除频道----OK----红色的按钮 完成删除 3： 正确的设置DISEQC开关 ，过程：按MENU----天线及其他设定---天线及电视机设定-----天线设定-----四输入DISEQC开关----按下方向键----按右方向键（选择到LNB2，作者LNB2输入的是88C）------按OK---按下方向键选择到ST1 88度------按OK----按下方向键-----按OK----选择LNB的本振频率（一般146的是11300，88的是5150）-----按OK-----按方向键选择146所在的LNB端口设置同上------按方向键选择到四输入DISEQC开关这一栏-----按OK ！至此结束了DISEQC开关的设置 4： 天线定位调星的过程 ：按MENU----天线及其他设定---天线及电视机设定-----天线定位-----按INFO键并选择要定位的卫星----输入参数----调整天线看信号指示，直到最好效果 5： 接收节目设置 ：按MENU到主功能表---接收节目----扫描卫星-----按左右方向键选择单频扫描-----按下方向键选择要扫描的卫星（88或者146，以扫描88为例）-----按下方向键输入频率3582---按下方向键选择偏振方式，这里选水平H-----按下方向键输入符码率，12860----按OK开始扫描---扫描出后按OK储存 ！不同卫星不同频点的节目扫描方法同上 （二）： 另外就是76.5和110.5两颗卫星的设置过程 1：开机默认是南瓜（146/88），要按Format,按住两秒钟，机器进入到法国电信和爱迪德系统状态-----按MENU----接收节目-----删除频道----OK----红色的按钮 完成删除 2： 正确的设置DISEQC开关， 过程：按MENU----天线及其他设定---天线及电视机设定-----天线设定-----四输入DISEQC开关----按下方向键（选择到LNB1，作者LNB1输入的是110.5）------按OK---按下方向键选择到sinosat1 110.5度------按OK-----按下方向键-----按OK----选择LNB的本振频率（一般110.5和76.5都是11300）-----按OK-----按方向键选择76.5所在的LNB端口设置同上------按方向键选择到四输入DISEQC开关这一栏-----按OK ！至此结束了DISEQC开关的设置 3： 天线定位调星的过程 ：按MENU----天线及其他设定---天线及电视机设定-----天线定位-----按INFO键并选择要定位的卫星----输入参数----调整天线看信号指示，直到最好效果 4： 接收节目设置 ：按MENU到主功能表---接收节目----扫描卫星-----按左右方向键选择单频扫描-----按下方向键选择要扫描的卫星（76.5或者110.5，以扫描76.5为例）-----按下方向键输入频率12706---按下方向键选择偏振方式，这里选垂直V-----按下方向键输入符码率，22425----按OK开始扫描---扫描出后按OK储存 ！不同卫星不同频点的节目扫描方法同上 注意 ：当扫描出节目后只能看免费节目时， 按MENU----接收节目-----扫描选项----将频道类型，锁码系统设置为所有类型----按OK存储。也可以直接按“OK”键，出来的电视节目列表后按“左”或“右”键即可获得加密节目的列表。 （频道被删除或恢复出厂设置时的）单星接收时过程：按MENU----天线及其他设定---天线及电视机设定-----天线设定-----标准集波器----按下方向键----按OK---按下方向键选择到要设定的卫星------按OK----按下方向键-----按OK----选择LNB的本振频率（一般146/76.5/110.5的是11300，88的是5150）-----按OK-----按方向键选择到标准集波器这一栏-----按OK ！.

--------------------------------------------------------.